编制说明

一、工程概况

中国劳动关系学院（涿州校区）文化传播实验教学中心二期（表导演教室及摄影摄像实验室装修）建设工程。

二、编制范围

工程范围包括：拆除，新建钢结构，精装修，电气,给排水等图纸设计范围内的全部内容。

三、编制依据

1、《河北省建设工程工程量清单编制与计价规则》（2013）、2012年《全国统一建设工程基础定额河北省耗量定额》、《全国统一建筑装饰装修工程河北省消耗量定额》、《河北省房屋修缮工程消耗量定额2013》、《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额》。

2、相关施工验收规范、质量评定标准；

3、施工现场情况、工程特点及常规的施工方案；

4、工程量计算依据施工图纸及配套的标准图集；

四、有关说明

1.图纸答疑及其他相关资料见附件。

五、其他说明

1、水泥自流平地面的详细做法暂按：1.原地面铲除清理2.界面剂一道 3.30厚水泥砂浆找平层 4.水泥自流平；

2、乳胶漆墙面的详细做法暂按：1.原墙皮铲除清理2.20厚水泥砂浆找平3.满刮水泥腻子三遍 4.乳胶漆三遍；

3、铝扣板吊顶的详细做法暂按：1.装配式U型轻钢龙骨（不上人型）2.方型铝扣板；

4、300*300地砖地面的详细做法暂按：1.20厚1：3水泥砂浆找平层2.1.5厚聚氨酯涂膜防水3.20厚水泥砂浆保护层4.20厚1：3水泥砂浆粘接层5.300*300陶瓷地砖面层；

5、卫生间瓷砖墙面的具体做法暂按：1.10厚1：3水泥砂浆底层2.5厚1：3水泥砂浆中层3.5厚1：1水泥砂浆面层4.200*300内墙瓷砖;

6、塑胶地面做法1.塑胶地板9mm2.水泥自流平3.30厚1：3水泥砂浆找平4.界面剂一道5.原建筑钢筋混凝土楼板;

7、排练厅的镜子厚度按5mm绿镜计入，把杆按φ65计入，门厅的防火门按甲级钢质防火门计入。

8、表演播室的楼梯护手材料规格按：φ50（横管）、φ25（竖管）不锈钢管计入。

9、图纸无弱电连线平面图，设计回复本次因为弱电点位比较少，又比较集中，所以弱电设备箱以现场最合适的最近点为准，平面图纸无设备箱位置，此工程量暂定量；

10、因消防工程、通风空调工程暂无图纸，暂按照专业暂估计取。

11、采暖工程无设计说明，清单编制管材及规格依据常规设计编制，具体如下说明：

a管道：本采暖工程为后期安装项目，暂定管道为明装镀锌钢管DN20，因图纸无室外管道对接详图，本次暂记取供回水管道各100米，并对该室外部分管道采取采用60mm厚离心玻璃棉管保温措施；

b 阀门：该工程采暖对接口处供回水管道各记取一个铜截止阀DN20用作总阀门，管道的末端按照DN20排气阀，每组散热器按照DN20的温控阀、DN20的截止阀计算考虑；

c 散热器按照钢制编制。