防水施工需求

项目地址：河北省涿州市涿涞路东城坊镇宁村中国劳动关系学院涿州校区

施工范围：学院涿州校区1-6阶梯教室，及配电室屋顶共3000余平方米，以实际踏勘情况为准

项目需求：本项目需在雨季之前完工

施工要求：铲除原防水卷材，带砂石保护层，并清运，高聚物改性沥青防水卷材（热熔），SBS改性沥青防水卷材3mm底层，高聚物改性沥青防水卷材（热熔），SBS改性沥青防水卷材4mm面层。找平层新做，干拌砂浆，硬基层上5公分。保护原有建筑设备、设施。高台建筑上边沿防水紧挨设备边沿。墙体边沿上翻40公分，剔凿至原有建筑实体。